REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

I.P.P.C. Integrated Prevention Pollution and Control

- ALLEGATO E –

Nuova proposta di

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i

Impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non

di proprietà della ditta CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA,

sito Loc. Cipolla, 88900 Crotone (KR)

PREMESSA....................................................................................................................	2

1 - FINALITÀ DEL PIANO ...............................................................................................	2

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO ..................................	3

2.1- OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO ......................................................................	3

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI ...................................................................................	3

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI.........................................................…………………….	3

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI ................................................................................	3

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO.......................................................................................	3

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI........................................................	4

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO................................................................	4

2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO ....................................................	4

3 - OGGETTO DEL PIANO ...............................................................................................	5

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI ....................................................................................	5

3.1.1 - Consumo materie prime .......................................................................................	5

3.1.2 - Consumo risorse idriche .......................................................................................	5

3.1.3 - Consumo energia.................................................................................................	6

3.1.4 - Consumo combustibili ..........................................................................................	6

3.1.5 - Emissioni in aria...................................................................................................	7

3.1.6 - Emissioni in acqua ..............................................................................................	9

3.1.7 - Rumore ...........................................................................................................	10

3.1.8 - Rifiuti ...............................................................................................................	11

3.1.9 - Suolo ...............................................................................................................	12

3.2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO ...................................................................................	13

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi .......................................................	13

3.2.2 - Indicatori di prestazione ....................................................................................	14

4 - RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO.......................................................	15

4.1 Attività a carico del gestore......................................................................................	15

4.2 Attività a carico dell’ente di controllo .......................................................................	16

4.3 Costo del Piano a carico del gestore .........................................................................	17

5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE............................................................................	18

6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO .............................................	19

6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI .......................................................................................	19

6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI ................................................................	19

6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati........................................................................	19

6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano ....................................	19

NOTE PER LA COMPILAZIONE........................................................................................	20

Finalità del piano..........................................................................................................	20

Oggetto del piano ........................................................................................................	20

Responsabilità nell’esecuzione del piano .........................................................................	21

Manutenzione e calibrazione ..........................................................................................	22

Comunicazione dei risultati .............................................................................................	22

PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del Titolo III-bis parte Seconda del DLgs 152/06 e s.m.i., per la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non di proprietà della ditta CROTONSCAVI COSTRUZIONI GENERALI SPA, sito Loc. Cipolla, 88900 Crotone (KR).

Parte integrante dell’AIA è il Piano di Monitoraggio e Controllo che contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale. In attuazione dell’art. 29-bis  DLgs 152/06 e s.m.i., l’azienda in oggetto dovrà adottare le MTD specificatamente definite per il comparto di appartenenza dell’azienda stessa.

1 - FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione del DLgs 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d’ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell’esercizio dell’impianto alle condizioni prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l’impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell’AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

    raccolta dei dati ambientali nell’ambito delle periodiche comunicazioni INES;

- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l’accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;

- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito;

- verifica della buona gestione dell’impianto;

- verifica delle prestazioni delle MTD adottate.

2 - CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L’ESECUZIONE DEL PIANO

2.1 - OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 3 del presente Piano.

2.2 - EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l’attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 - FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell’attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 5 del presente Piano in cui l’attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio “in continuo”, il gestore deve tempestivamente contattate l’Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l’Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 - EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell’Autorità competente.

2.6 - OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all’installazione dei sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 3 del presente Piano.

2.7 - ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

a) effluente finale, così come scaricato all’esterno del sito

b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi

c) punti di emissioni sonori nel sito

d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

e) scarichi in acque superficiali

f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 - MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO (1)

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

- Solo se necessario

3 - OGGETTO DEL PIANO

3.1 - COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 - Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

| Denominazione Codice (CAS, …) | Fase di utilizzo e punto di misura | Stato fisico | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acido solforico | fase di acidificazione (impianto chimico-fisico) | liquido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | L | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Cloruro ferrico | fase di precipitazione (impianto chimico-fisico) | liquido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | L | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Calce idrata | Secondo stadio Chimico-fisico | Solido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | Kg | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Polielettrolita cationico | fase di flocculazione (impianto chimico-fisico) | solido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | Kg | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Polielettrolita anionico | fase di flocculazione (impianto chimico-fisico) | Solido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | Kg | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Solfato ferroso | fase di pretrattamento | Solido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | kg | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Acqua ossigenata | fase di pretrattamento | Liquido | DDT fornitura sistema di misura interno in continuo: Controllo portata da PCL | L | sistema di registrazione interno: Memorizzazione PCL Cartaceo/informatico Relazione annuale |

Controllo radiometrico

La procedura di controllo radiometrico, dovrà essere formulata come segue:

Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile)

| Attività | Materiale controllato | Modalità di controllo | Punto di misura e frequenza | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Controllo del livello di radioattività rispetto al fondo ambientale | Materiale in ingresso all'impianto (inclusi rifiuti) | Portale radiometrico o rilevatore portatile | All'ingresso dell'impianto su ogni carico | Registrazione giornaliera cartacea e/o informatica. Trasmissione report con cadenza annuale. |

La tipologia dei rifiuti che si intendono trattare obbliga il conduttore dell'impianto all'ottemperanza dei dettami previsti dal D.Lgs. 100/2011 inerente l'attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. (Sorveglianza radiometrica su materiali metallici o prodotti semilavorati metallici).

L'attestazione della Sorveglianza Radiometrica a norma dell'art.1 c.2 del D.Lgs. 100/2011 deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. Nei casi di recupero dei rottami metallici deve essere tenuto in considerazione anche il Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio recante i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”. Inoltre, la gestione degli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) deve awenire secondo le prescrizioni stabilite nel D.Lgs. n.49/2014. Le procedure per la gestione delle eventuali anomalie rilevate sui carichi in ingresso, devono essere predisposta dall'E.Q. incaricato mediante apposite "Istruzioni Operative", nelle quali siano contenute le modalità di intervento in caso di allarme. Per la gestione del carico/materiale contaminato nei casi di allarme radiometrico, la Ditta dovrà individuare un'area di stoccaggio fino al decadimento della sostanza radioattiva. Tale area dovrà essere realizzata secondo le indicazioni dettate dall'E.Q. Il personale addetto alla gestione dei carichi contaminati, individuato dal D.L., deve essere informato e formato dall'E.Q. circa l'attività da svolgere. Le misure sui carichi devono essere effettuate da personale edotto sull'uso di strumentazione idoneamente tarata e devono essere periodicamente validate dall'E.Q. Tutti i casi di allarme radiometrico, nonchè di chiusura dell'evento devono essere comunicati agli organi di legge previsti dalla norma in vigore.

I malfunzionamenti della strumentazione devono essere registrati e comunicati all'E.Q. In tal caso la verifica sul conferimento rifiuti sarà effettuata con idonea strumentazione sostitutiva per il tempo ristretto al ripristino della funzionalità.

Inoltre, la nota prot. n 42967 del 16/10/2017 dello stesso Servizio Arpacal del DAP di Cosenza, in riscontro alla nota presentata dalla Ditta Crotonscavi (acquisita al ns. prot. N 42598 del 13/10/2017) relativa alla Strumentazione per il Monitoraggio della Radioattività nei rifiuti in ingresso, precisa quanto segue:

l'attestazione della Sorveglianza Radiometrica a norma dell'art 1 c. 2 deve essere rilasciata da un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. La procedura stilata dalla Ditta deve, pertanto, essere approvata e firmata da un E.Q. che assumerà tutta la responsabilità delle azioni da intraprendere in caso di gestione di un carico sul quale sia stata rilevata un'anomalia radiologica. La Ditta dovrà comunicare, a norma di legge, l'apertura dell'evento e la relativa chiusura agli enti di controllo, fra i quali anche l'ARPACal, ma non dovranno essere questi a gestire l'intervento, bensì gli addetti della Ditta stessa opportunamente formati dall'E.Q. e sotto la sua supervisione.

3.1.2 - Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

| Tipologia | Punto di prelievo | Fase di utilizzo e punto di misura | Utilizzo (es. igienicosanitario, industriale ...) | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acqua potabile | Rete idrica | Contatore | Igienico sanitario | Registrazione e contatore | mc | Informatico Relazione annuale |
| Acqua industriale | Contratto con CORAP Crotone | Contatore | Industriale (a servizio degli impianti di Cls, inerti, umidificazione) | Registrazione e contatore | mc | Informatico Relazione annuale |

3.1.3 - Consumo energia

Tabella C4 – Energia

| Descrizione | Fase di utilizzo e punto di misura | Tipologia (elettrica, termica) | Utiizzo | Metodo misura e frequenza | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Da rete elettrica | Contatore | elettrica | Funzionamento apparecchiature | Lettura contatore/rilevazione da bolletta - bimestrale | Kwh | Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| Gruppo elettrogeno | Contatore | elettrica | Funzionamento apparecchiature | istantaneo | Kwh | Cartaceo/informatico Relazione annuale |

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad audit sull’efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di audit. L’audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di audit dovrà essere inviato in forma scritta all’Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l’attività. Una copia del rapporto di audit sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall’Autorità Competente ed una sintesi dell’ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all’autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.1.4 - Consumo combustibili

Tabella C5 – Combustibili

| Tipologia | Fase di utilizzo e punto di misura | Stato fisico | Qualità (es. tenore zolfo) | Metodo misura | Unità di misura | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GASOLIO | GRUPPO ELETTROGENO | Liquido |  | Per ogni carico | Lt | Cartaceo/informatico Relazione annuale |
| METANO | MOTORE ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI BITUME DI POTENZA 440 KW e 378.500 Kcal/h | Gassoso |  | Lettura contatore | Bar | Cartaceo/informatico Relazione annuale |

3.1.5 - Emissioni in aria

QUADRO PRESCRITTIVO

- Per ogni aspetto non specificamente richiamato nel presente provvedimento il Gestore deve comunque fare riferimento agli obblighi definiti nella Parte Quinta del DLgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e succ. mod. ed integrazione.

- Il Gestore dell’impianto è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base del presente Piano di Monitoraggio nonché delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, le attrezzature e collocazione dei punti di prelievo devono rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1.

- Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche. L’accesso al punto di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

- La Ditta deve provvedere con adeguata cadenza ad effettuare la manutenzione di tutti gli impianti, con riguardo particolare agli impianti di abbattimento degli effluenti gassosi, al fine di garantire con continuità il rispetto dei limiti delle emissioni autorizzate. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore.

- I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un’ora di funzionamento dell’impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione.

- La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni). I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;

- metodi normati e/o ufficiali;

- metodi di cui all’Allegato G Documento ISPRA n. 0018712 del 01/06/2011;

- metodo che risponde ai principi stabiliti dalla norma UNI 17025.

Nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata. I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:

- Concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nmc;

- Portata dell’aeriforme espressa in Nmc/h;

- Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali (273,5°K e 101,323 kPa);

- Temperatura dell’aeriforme espressa in °C;

- Ove non indicato diversamente, il tenore dell’ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo.

- Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere opportunamente registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all’allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all’evento all’Autorità Competente, al Comune e all’ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

- Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere vie di fuga delle emissioni stesse.  Il gestore dell’impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime e rifiuti che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente e/o odorigene. I mezzi che trasportano materiali polverulenti e/o odorigeni devono circolare nell’area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto; l’Azienda è tenuta quando necessario ad effettuare pulizie periodiche dei piazzali al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri;

- Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio secondo quanto stabilito dall’art. 271, commi 12 e 13, del DLgs. 152/06.

- Per ciò che concerne l’impianto di bitume si evidenzia che:

- i combustibili utilizzati devono essere conformi all’allegato X alla parte quinta del DLgs. 152/06;

- le autobotti di trasporto bitume devono essere dotate di dispositivi di recupero dei vapori di bitume in uscita dagli sfiati delle cisterne durante le operazioni di carico;

- i punti di Carico silos e Carico automezzi, devono essere dotati di sistemi di nebulizzazione di prodotto adsorbente in grado di abbattere in modo significativo le sostanze maleodoranti non vi è fuoriuscita di materiali in quanto il trasferimento avviene con tubazione chiusa;

- i punti di Carico automezzi, devono essere opportunamente chiusi mediante carterature in modo da creare una struttura unitaria dotata di aspirazione e convogliamento aria estratta: al sistema di cui al punto di emissione “camino 3”, oppure ad impianto di depuarazione SOV dedicato. Il punto di carico mezzi è dotato di un imbuto chiuso ermeticamente che va a confluire vicinissimo al cassone del mezzo da caricare non producendo emissioni in atmosfera, dotato di aspirazione aria convogliata al punto di emissione “camino 3”.

Dal punto du vista lavorativo, non è un processo continuo, in quanto l’impianto viene attivato soltanto per commesse di elevate quantità.

- Prescrizioni relative alle emissioni diffuse:

- la gestione e movimentazione dei materiali/rifiuti nonché dei mezzi per la produzione inerti, calcestruzzi e bitumi dovrà avvenire con la adozione di misure di mitigazione dello sviluppo di polveri: umidificazione materiale, qualora si presenti in condizioni particolarmente polverulente - ridotta velocità di scarico – minimizzazione altezza di scarico;

- le piste di transito dei mezzi devono essere mantenute costantemente pulite e bagnate durante le operazioni di carico scarico, movimentazione materie prime e prodotti;

- i mezzi che trasportano materiali, che possono sviluppare emissioni polverulente, devono essere dotati di idonee coperture;

- i mezzi in transito devono mantenere una velocità particolarmente moderata e comunque non superiore a 20 km/h;

- per le fasi di carico di conglomerato bituminoso dei camion devono essere adottate tutte le misure possibili per il contenimento dei vapori e fumi di bitume ed in particolare deve essere ridotta al minimo l’altezza di caduta dell’asfalto e provvedere alla copertura immediata dei camion a fine carico.

- Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’Autorità Sanitaria a norma delle Leggi Sanitarie vigenti.

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

I punti di emissione autorizzati sono:

| Punto emissione | Fase di generazione | Aforisma portata ammessa (Nm3/h) | Portata misurata (Nm3/h), con frequenza semestrale | T (°C) | Atri parametri caratteristici della emissione |  | Sistema di abbattimento | Manutenzione (periodicità) | Durata giorno (h/g) | Durata annuale (h/anno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Altezza camino dal suolo (m) | Area sez. di uscita |  |  |  |  |
| Camino 1 | Impianto trattamento chimico-fisico integrato con osmosi inversa e con evaporatore aspirazione in depressione | 8 mc/h | x | ambiente | 10 | 0,5 mq | Assorbimento su carboni attivi | Annuale | x | X |
| Camino 2 | Impianto di triturazione, riduzione volumetrica e separazione frazioni aspirazione in controcorrente | 7500 mc/h | x | ambiente | 10 | 0,5 mq | Filtro a maniche | Annuale | x | x |
| Camino 3 | Impianto bitume aspirazione in controcorrente | 29.000 mc/h | x | ambiente | 6 | 0,49 mq | Filtro a maniche | Annuale | x | x |

Sulla base della documentazione presentata non costituiscono emissioni in atmosfera:

- impianto rifiuti sanitari – impianto a tenuta senza emissioni;

- impianto RAEE pericolosi – impianti ermetici senza emissione;

- impianto cavi elettrici – impianto ermetico senza emissione;

- sfiati serbatoi con sistema di abbattimento con filtri a carboni attivi;

- motore a metano, con aspirazione nel “camino 3”.

- eventuali punti aspirazione aria estratta carico silos e automezzi.

Tabella C7- Valori limite di emissione

| Punto emissione | Parametro | Riferimenti tecnico-normativi - Elementi dell’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. | Valori limiti | Modalità e frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino 1 Impianto trattamento chimico fisico | IPA (completi) | classe I, tab. A1 | Valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.1 (tab. A1), punto 2 (tab. B), punto 3 (tab. C), punto 4 (tab. D) | semestrale | REGISTRAZIONE Informatizzata/Rapporto di prova. TRASMISSIONE Reporting annuale. |
|  | Arsenico, cromo VI | classe II, tab. A1 |  | semestrale |  |
|  | Ciascun composto della classe III, tab. A1, allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. | classe III, tab. A1 |  | semestrale |  |
|  | Cadmio, mercurio | classe I, tab. B |  | semestrale |  |
|  | Selenio, nichel | classe II, tab. B |  | semestrale |  |
|  | Antimonio, cianuri, cromo III, piombo, vanadio | classe III, tab. B |  | semestrale |  |
|  | Fosfina | classe I, tab. C |  | semestrale |  |
|  | Acido cianidrico, bromo, cloro, idrogeno solforato | classe II, tab. C |  | semestrale |  |
|  | Acido cloridrico | classe III, tab. C |  | semestrale |  |
|  | Ammonica | Classe IV, tab. C |  | semestrale |  |
|  | Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto, Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo | classe V, tab. C |  | semestrale |  |
|  |  |  |  | semestrale |  |
|  | Ciascun composto organico sotto forma di gas e vapori (COV) delle classi I, II, III, IV, V, tab. D, allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. | Singoli composti delle classi I, II, III, IV, V, tab. D |  | semestrale |  |
|  | Polveri Totali |  | 10 mg/Nmc | semestrale |  |
|  | COV espressi come Carbonio Organico Totale (COT) |  | monitoraggio | annuale |  |
|  | CO2 |  | monitoraggio | annuale |  |
|  | Emissioni odorigene (U.O./mc) | UNI EN 13725 | monitoraggio | annuale |  |

| Punto emissione | Parametro | Riferimenti tecnico-normativi e Valori limiti | Modalità e frequenza autocontrollo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino 2 Impianto di triturazione | Polveri Totali | 10 mg/Nmc | semestrale | REGISTRAZION Informatizzata/Rapporto di prova. TRASMISSIONE Reporting annuale. |
|  | Metalli (tab. A1 e tab. B di cui all’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i.) | - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.1 (tab. A1) per Be, Cd, As, Cr VI, Co, Ni; - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 2 (tab. B) | semestrale |  |
|  | PCB | - Valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. punto 1.2 (tab. A2) | Semestrale |  |
|  | COV | - Valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. punto 4 (tab. D) | Semestrale |  |
|  | BTEX | - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. tab A1 e tab. D per BTEX; | Semestrale |  |

| Punto emissione | Parametro | Modalità e frequenza autocontrollo | Riferimenti tecnico-normativi e Valori limiti | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camino 3 impianto di Bitume | Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo, Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto | semestrale | I valori limite delle emissioni conseguenti al recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici “produzione di conglomerati e malte bituminose” sono quelli stabiliti nell’Allegato 1 Suballegato 2 del DM 05/02/1998 e s.m.i. In particolare, il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido di carbonio presenti nelle emissioni risultanti dal recupero di rifiuti non pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla percentuale di rifiuto impiegata nel ciclo produttivo rispetto al totale della materia alimentata all'impianto secondo la formula seguente: C = (A rifiuti x C rifiuti + A processo x C processo) / (A rifiuto + A processo) Si evidenzia che, qualora sia impiegata nel processo produttivo una percentuale di rifiuto pari al 100% , ovvero non si sia proceduto al calcolo dei valori limiti secondo la suddetta formula, valgono i seguenti valori limiti: - valori limiti stabiliti dal paragrafo 2.3 2.4 e 2.6 dell’Allegato 1 Suballegato 2 del DM 05/02/1998 e s.m.i.; - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 1.2 (tab. A2) per diossine e furani (0,01 mg/Nmc); - valore limite di 0,1 mg/Nmc per IPA; - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 2 (tab. B) per SiO2 (5 mg/Nmc) - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 3 (tab. C) per biossido di azoto (500 mg/Nmc); - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 3 (tab. C) per H2S (5 mg/Nmc); - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i., punto 4 (tab. D) per COV - valori limiti stabiliti dall’allegato I, parte II, alla Parte V del DLgs 152/06 e s.m.i. tab A1 e tab. D per BTEX; | REGISTRAZIONE Informatizzata/Rapporto di prova. TRASMISSIONE Reporting annuale. |
|  | Metalli | semestrale |  |  |
|  | Polveri | semestrale |  |  |
|  | IPA | semestrale |  |  |
|  | sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio organico totale (COT) | semestrale |  |  |
|  | monossido di carbonio CO | semestrale |  |  |
|  | Silice libera cristallina (come SiO2) | semestrale |  |  |
|  | Composti inorganici del cloro (come HCl) | semestrale |  |  |
|  | H2S | semestrale |  |  |
|  | fluoruro di idrogeno (HF) | semestrale |  |  |
|  |  | semestrale |  |  |
|  | PCDD+PCDF | annuale |  |  |
|  | BTEX | biennale |  |  |
|  | COV singoli composti | biennale |  |  |
|  | Emissioni odorigene (U.O./mc) | annuale |  |  |

Tabella C8 - Emissioni diffuse

| Descrizione | Origine (punto di emissione) | Modalità di prevenzione | Limiti | Modalità di controllo | Frequenza di controllo | Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Serbatoi stoccaggio rifiuti liquidi - Silos e automezzi carico-scarico bitume | Sfiati serbatoi; eventuali punti aspirazione aria estratta carico silos e automezzi. Tutti i serbatoi dovranno essere provvisti di sfiati con relativi sistemi di abbattimento e punti di prelievo | Manutenzione e verifica | Per le emissioni odorigene, il valore di 300 U.O./m3 non dovrà mai essere superato al confine dell’impianto | Visivo Analitico: - Analisi COV come COT degli sfiati dei serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi - Campionamento ed analisi emissioni al perimetro dell’impianto (almeno 4 punti individuati in base alla direzione prevalente dei venti nonché in base alla localizzazione dei settori dell’impianto a maggiore impatto) con misurazione di: 1) parametri meteoclimatici (T, % U, velocità e direzione vento); 2)emissioni odorigene (1) | - Giornaliero (visivo) - annuale periodo estivo per le emissioni odorigene - annuale periodo di maggior attività per analisi COV degli sfiati serbatoi | Informatizzata Rapporto di prova. | annuale |
| Impianto di produzione inerti, calcestruzzi, bitumi | Emissioni polverigene | Inumidimento piazzale- bagnatura |  |  |  |  |  |
| Area ricezione/Stoccaggio rifiuti | Edifici ricezione | Manutenzione e verifica |  |  |  |  |  |

- Emissioni odorigene: norma UNI EN 13725 (olfattometria dinamica) e DGR Lombardia IX/3018 del 15/02/2012. Il limite da non superare è di 300 OUE/m3 ed è riferito alla concentrazione massima che può considerarsi accettabile rilevata al confine dell’insediamento produttivo. Nel caso si ravvisino influenze esterne che contribuiscono ad un eventuale superamento del suddetto valore limite al confine dell’impianto, possono essere effettuate valutazioni sui valori differenziali delle concentrazioni odorigene secondo la direzione principale dei venti.

Tabella C8 bis – stoccaggio rifiuti contenenti amianto RCA

| Punto emissione | parametri | Limiti di emissione |  | Note | frequenza | Modalità registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/Nm3 |  |  |  |  |  |
| Locale chiuso stoccaggio amianto | Fibre di amianto (***) | 2,0 fibre/millimetro |  | MOCF D.Lgs 114/95 Allegato A, II (scarico in atmosfera) | annuale | Informatizzata Rapporto di prova. | annuale |
|  |  | 2,0 fibre/litro |  | SEM DM 06//09/1994 punto 2C (interno edificio) |  |  |  |

(***) L’area di deposito dei rifiuti contenenti amianto sarà effettuata in locale chiuso (separato fisicamente e collocato all'interno del capannone) dotato, nel punto di emissione, di un sistema di abbattimento amianto con filtro assoluto HEPA.

Per ciò che concerne il monitoraggio ambientale dovranno essere previsti:

- Prelievi effettuati, con cadenza annuale, mediante tamponi in prossimità della superficie del sistema filtrante;

- Monitoraggio aerodisperso, con cadenza annuale, in prossimità delle aperture e all’interno del locale.

La ditta dovrà comunicare all'ente di controllo eventuali rotture accidentali degli imballaggi durante la movimentazione del RCA.

3.1.6 – Emissioni in acqua

Nell’ impianto sono presenti:

- scarico acque civili: gli scarichi di tipo civile sono convogliati in apposita vasca a tenuta; tali vasche vengono periodicamente spurgate avvalendosi in ditte specializzate oppure del proprio autospurgo con scarico nel proprio impianto di trattamento di rifiuti liquidi.

- Scarico acque depurate/trattate nella rete fognaria consortile delle acque nere con Autorizzazione rilasciata dal CORAP in data 23/01/2023. Le acque depurate derivano da processi industriali di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi conferiti nell’impianto. Oltre ai rifiuti esterni conferiti, verranno introdotti nel ciclo di trattamento chimico-fisico anche i rifiuti liquidi interni prodotti dalle acque di lavaggio, di lavaggio cisternette, e piezometri MISO.

In particolare, il lavaggio mezzi sarà effettuato in apposta area. Durante la fase di lavaggio mezzi, le acque di lavaggio vanno nella vasca di sedimentazione. In tal casi, infatti, i mezzi potrebbero essere sporchi di sostanze pericolose (oli, grassi etc..) per cui gli scarichi dovuti al lavaggio devono essere convogliati nella vasca di sedimentazione che viene periodicamente spurgata e smaltita. Le acque di scarto, essendo stoccate in vasche, rientrano nell’ambito dei rifiuti e degli scarichi e dovranno essere gestiti come rifiuti prodotti  dall’impianto in regime di deposito temporaneo. Le acque di prima pioggia sono raccolte mediante un sistema di caditoie in vasche di raccolta ed immesse nel ciclo di trattamento a flocculazione e decantazione. Le acque trattate vengono sottoposte ad analisi chimico-fisica ed  in caso risultino non contaminate sono riutilizzate per per le operazioni di innaffiamento piazzali, aree verdi e  lavaggio mezzi, con un ciclo chiuso. Se dalle analisi le acque risultano inquinate, le stesse vengono trattare come rifiuti ed inviate a smaltimento nel proprio impianto di trattamento chimico-fisico.

Le acque di 2° pioggia vengono separate tramite l’uso di valvole con galleggiante ed scaricate nel vicino fosso di scolo superficiale.

Prescrizioni Controllo emissioni in acque attinente al monitoraggio ambientale

Per lo scarico finale nelle acque nere consortili del CORAP vi è un idoneo pozzetto finale atto a consentire il prelievo e l’analisi delle acque scaricate, a valle dall’impianto di trattamento e subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore e/o prima di qualsiasi altra immissione o miscelazione nella condotta di scarico. Il pozzetto d'ispezione, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3, dell’art. 101, del D.Lgs. 152/06 e succ. mod. ed integ.

Per ciò che concerne le acque meteoriche di dilavamento tetti e piazzale esterno, dovrà essere previsto opportuno processo di separazione delle acque di prima e seconda pioggia. Non è consentita l’immissione delle acque di 2° pioggia nel depuratore pubblico: le acque di piazzale di 2° pioggia dovranno avere un sistema di raccolta proprio e convogliate nel più vicino corpo idrico recettore. Dovrà essere individuato idoneo pozzetto atto a consentire il prelievo e l’analisi delle acque di seconda pioggia, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore e/o prima di qualsiasi altra immissione o miscelazione nella condotta di scarico, atti a consentire il monitoraggio di dette acque; l’accesso dei pozzetti deve essere sempre garantito ed il battente idraulico degli stessi dovrà essere almeno di 30 cm.

La vasca degli scarichi civili dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all’annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato o il proprio impianto di trattamento chimico-fisico. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Il responsabile dello scarico dovrà garantire che gli impianti di trattamento aziendale siano mantenuti costantemente in perfetta efficienza e sottoposti ad adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, per garantirne in modo continuativo l'ottimale funzionamento.

I fanghi e i residui prodotti dagli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti avvalendosi di apposite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base alla – Parte Quarta, del D. Lgs. N° 152/06.

Le metodiche di campionamento e conservazione del campione sono indicate nel Manuale Linee Guida IRSA – CNR 1030.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione.

Tabella C10 – scarichi idrici

| Punto emissione | Sistema di trattamento (stadio di trattamento) | Tipologia di refluo | Dispositivi e punti di controllo | Modalità di controllo (frequenza) | Recettore |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scarico finale nelle acque nere consortili CORAP | X | Reflui derivanti dal processo di trattamento liquidi |  |  | Fognatura CORAP |
| Riutilizzo acque di 1° pioggia | - | Acque di 1° pioggia derivanti da processo di flocculazione e decantazione |  |  | Riutilizzo interno |

Tabella C11 - Inquinanti monitorati

| Punto emissione | Parametro e/o fase | Frequenza | Limiti di emissione | Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scarico finale in acque superficiali Torrente Passovecchio | Volume acqua (m3/anno) | continuo | Tab.3 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | Informatizzata Rapporto di prova. | annuale |
|  | pH | mensile |  |  |  |
|  | Temperatura | mensile |  |  |  |
|  | Conducibilità | mensile |  |  |  |
|  | Solidi sospesi totali | mensile |  |  |  |
|  | BOD5 | mensile |  |  |  |
|  | COD | mensile |  |  |  |
|  | Alluminio | mensile |  |  |  |
|  | Arsenico | mensile |  |  |  |
|  | Bario | mensile |  |  |  |
|  | Boro | mensile |  |  |  |
|  | Cadmio | mensile |  |  |  |
|  | Cromo | mensile |  |  |  |
|  | Cromo VI | mensile |  |  |  |
|  | Ferro | mensile |  |  |  |
|  | Manganese | mensile |  |  |  |
|  | Mercurio | mensile |  |  |  |
|  | Nichel | mensile |  |  |  |
|  | Piombo | mensile |  |  |  |
|  | Rame | mensile |  |  |  |
|  | Selenio | mensile |  |  |  |
|  | Stagno | mensile |  |  |  |
|  | Zinco | mensile |  |  |  |
|  | Cianuri totali | mensile |  |  |  |
|  | Cloro attivo libero | mensile |  |  |  |
|  | Solfuri | mensile |  |  |  |
|  | Solfiti | mensile |  |  |  |
|  | Solfati | mensile |  |  |  |
|  | Cloruri | mensile |  |  |  |
|  | Fluoruri | mensile |  |  |  |
|  | Fosforo totale | mensile |  |  |  |
|  | Azoto totale | mensile |  |  |  |
|  | Azoto ammoniacale (come NH4) | mensile |  |  |  |
|  | Azoto nitroso (come N) | mensile |  |  |  |
|  | Azoto nitrico (come N) | mensile |  |  |  |
|  | Grassi e olii animali/vegetali | mensile |  |  |  |
|  | Idrocarburi totali | mensile |  |  |  |
|  | Fenoli | mensile |  |  |  |
|  | Aldeidi | mensile |  |  |  |
|  | Solventi organici aromatici | mensile |  |  |  |
|  | Solventi organici azotati | mensile |  |  |  |
|  | IPA | mensile |  |  |  |
|  | Tensioattivi totali | mensile |  |  |  |
|  | Pesticidi fosforati | mensile |  |  |  |
|  | Pesticidi totali esclusi i fosforati tra cui aldrin dieldrin endrin isodrin | mensile |  |  |  |
|  | Solventi clorurati | mensile |  |  |  |
|  | Escherichiacoli | mensile |  |  |  |
|  | Saggio di tossicità acuta | mensile |  |  |  |

È fatto divieto di conseguire i valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Il test di tossicità acuta deve essere svolto secondo quanto disposto dalla nota (5) della tabella 3 dell’Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

I metodi analitici e di campionamento impiegati devono essere metodi ufficiali riconosciuti.

3.1.7 – Rumore

Il gestore dovrà condurre ad inizio attività AIA, con frequenza biennale o in occasione di modifiche sostanziali, un rilevamenti complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull’ambiente circostante. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dagli Enti di Controllo ed una sintesi dell’ultimo rapporto utile farà parte del reporting inviato annualmente.

In mancanza di zonazione acustica comunale, ai sensi dell’art. 8 del DPCM 15/11/1997, i limiti da rispettare sono quelli stabiliti dall’art. 6 comma 1 del DPCM 01/03/1991.

I metodi utilizzati per il monitoraggio ed il campionamento dei parametri ambientali significativi dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente (DM 16/03/1998, Legge n. 447/1995).

Sarà cura del tecnico competente in acustica considerare la migliora rappresentazione dell’impatto emissivo della sorgente, che dovrà contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni:

- la mappatura, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell’opera proposta, dei ricettori presenti e valori limite desumibili.

- La caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore.

- Caratterizzazione delle immissioni sonore nell'ambiente esterno o abitativo, in prossimità dei potenziali ricettori più vicini o maggiormente esposti. I livelli sonori presso i ricettori più vicini dovranno anche consentire di valutare il rispetto dei valori limite differenziali qualora siano presenti ambienti abitativi.

Dovranno essere adottate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore di stabilimento, tra cui, scelta delle apparecchiature, dei materiali dei fabbricati, e loro localizzazione finalizzata alla minimizzazione delle emissioni sonore verso l’esterno, isolamento fonoassorbente delle apparecchiature più rumorose e, ove tecnicamente possibile, installazione al chiuso. Le condizioni operative dell’impianto dovranno comunque rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di classificazione acustica.

Nell’ambito del presente PMeC, la presentazione del rilevamento acustico sarà sviluppata secondo la seguente tabella C12.

Tabella C12 – Rumore

| *Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio | Descrizione e localizzazione del punto Sorgente (tipo di apparecchiatura) Ricettore (Ambiente esterno/abitativo) | Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluto, immissione differenziale) | Valori limite di immissione ex art. 2, punto 1, lettera f), L. 26/10/1995, n. 447 | Norma tecnica | Frequenza | Modalità registrazione autocontrolli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sorgente: impianti attivi Ricettore: ambiente esterno |  | Limiti della zonizzazione acustica (DPCM 14/11/1997, DPCM 01/03/1991, Circolare del Ministero dell’Ambiente del 06/09/2004) ed applicazione del criterio differenziale | DM 16/03/1998; Legge n. 447/ 1995 | Biennale | REGISTRAZIONE Rapporto di rilevamento (cartaceo ed elettronico) TRASMISSIONE reporting annuale |

Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro (es. DLgs 81/2008 e s.m.i.) che esulano dall’ambito di competenza del presente PMeC.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni fissate dal parere della regione Calabria Dipartimento Ambiente e Territorio STV VIA-AIA-VI-VAS prot.

3.1.8 – Rifiuti

Caratteristiche salienti delle attività di gestione di rifiuti

- Impianto trattamento chimico fisico (Aut. n. 3919 del 26/04/18) integrato con “osmosi inversa” e con “evaporatore”.  Rifiuti trattati: rifiuti liquidi pericolosi e non.

- Impianto recupero inerti (Aut. n. 3919 del 26/04/18).

Nel presente paragrafo si riportano i riferimenti relativi alle attività di controllo sui rifiuti in ingresso e ai rifiuti prodotti che dovranno essere effettuate nell’ambito del presente piano, fatti salvi i controlli che il gestore è comunque tenuto ad effettuare in ottemperanza alla normativa vigente in materia

Il gestore dell'impianto adotta tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee nonché altri effetti negativi sull'ambiente, odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana

Qualora il carico di rifiuti sia respinto (non conformità del rifiuto), il gestore dell’impianto deve comunicarlo all’Autorità Competente e Provincia entro e non oltre 24 ore.

Dovrà essere tempestivamente segnalato all’Autorità Competente qualsivoglia malfunzionamento si determini sull’impianto.

La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive.

I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.

I rifiuti in uscita dall’impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante la tipologia di rifiuto lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità nonché le norme di comportamento per la manipolazione.

Tutte le operazioni per la corretta gestione dei rifiuti dovranno essere coordinate secondo un protocollo operativo interno di gestione dei rifiuti, predisposto conformemente alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

Relativamente ai  rifiuti prodotti dall’impianto, la classificazione è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ai sensi della Parte IV Allegato D del DLgs 152/06, nonché applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Ai fini della classificazione del rifiuto, deve essere tenuta in debito conto l’eventuale presenza di inquinanti organici persistenti (POP), i cui i limiti sono stabiliti dal regolamento (UE) 1342/2014 e Regolamento 850/2004.

Le attività di recupero finalizzate alla cessazione di qualifica di rifiuto devono garantire l’ottenimento di prodotti che soddisfano i criteri specifici previsti dall’art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. In particolare, l’impianto dovrà soddisfare tutti i criteri (procedura di qualità, dichiarazione di conformità, criteri di analisi e di classificazione,  conformità  dei prodotti, ecc..) stabiliti dai Regolamenti cosiddetti end of waste, ovvero in mancanza dei  Regolamenti,  caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, dovranno essere  rispettate tutte le  disposizioni di cui al DM 5/2/98 e s.m.i.  e DM 161/02 (ex art. 184-ter, comma 2 e 3 del DLgs 152/06 e s.m.i.).

Per i casi di gestione rifiuti per cui è autorizzata la sola attività di stoccaggio R13 o D15 (non associate ad ulteriori operazioni),  può essere prevista esclusivamente la formazione di carichi di rifiuti omogenei (anche se di diversa provenienza c) nello stato in cui i rifiuti sono presi in arico, senza che ne vengano alterate caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche con conseguente variazione del codice CER.

Classificazione dei combustibili solidi secondari (CSS) (da UNI EN 15359)

Devono essere prestabilite procedure di smaltimento dei rifiuti per i periodi di fermo impianto programmato o derivante da anomalie di funzionamento sia in termini di gestione in loco che di smaltimento finale.

Sono vietate le miscelazioni di rifiuti non consentite dall’art. 187 del DLgs 152/06 s.m.i.

Stoccaggio dei rifiuti

- I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. I recipienti fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere impiegati per gli stessi tipi di rifiuti devono essere posti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni oppure smaltiti nel rispetto della normativa vigente. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d’ispezione.

- I contenitori devono essere sempre integri per evitare la fuoriuscita di materiale inquinante, devono possedere e mantenere sempre adeguati requisiti di resistenza in rapporto alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti.

- I serbatoi per i rifiuti liquidi devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati a apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento.

- I contenitori/serbatoi di rifiuti allo stato liquido devono essere raccolti all’interno di opportune vasche o bacini di contenimento, realizzati con materiale idoneo tale da assicurare un’adeguata tenuta in caso di sversamento accidentale dei reflui.

- Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.

- Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti (organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto) e nel rispetto delle relative norme tecniche (DM 05/02/98 e s.m.i. DM n. 161/2002, DLgs 152/06 e s.m.i.), nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenute e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in aree confinate, i rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali.

- Il deposito dei fanghi deve essere realizzato secondo sistemi che garantiscono la salvaguardia del suolo e della falda  nonché opere di protezione contro il dilavamento meteorico. Il percolato prodotto dallo stoccaggio dei fanghi deve essere opportunamente drenato e convogliato in idoneo sistema di raccolta e inviato al trattamento e/o smaltito in conformità alle disposizioni normative vigenti. Lo stoccaggio dei fanghi dovrà essere effettuato in contenitori a tenuta stagna dotati di copertura superiore; l’apertura di tali container dovrà avvenire per lo stretto tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, al fine di evitare emissioni odorigene moleste;

- Nel caso di stoccaggio rifiuti in cumuli non collocate all’interno dei capannoni si specifica che: 1) Lo stoccaggio in cumuli deve essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all’attacco chimico dei rifiuti; il basamento deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. 2) Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere limitate da un opportuno sistema di contenimento (es. cordolo perimetrale) che impedisca la fuoriuscita del rifiuto stoccato. Nel contempo le aree di stoccaggio rifiuti devono essere adeguatamente protette dalle acque di piazzale esterne. 3) Le  aree di stoccaggio rifiuti devono essere opportunamente protette dall’azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane (ovvero diano origine a lisciviati) deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento che vanno gestite come reflui industriali. 4) La gestione dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna nonché evitare possibile rumori e molestie olfattive. 5) I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi.

- La movimentazione dei rifiuti deve essere realizzata in condizione di sicurezza per gli addetti, per la protezione dell’ambiente ed in condizioni igienico-sanitarie tali da consentire il rispetto delle normative vigenti;

- Devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti (R13/D15) da quelle utilizzate per il pretrattamento e trattamento; altresì,  deve essere distinto il settore relativo alle operazioni di smaltimento D da quello adibito alle operazioni di recupero R.

- Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio, la natura e la caratteristica dei rifiuti, i vari settori e i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe, detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

- Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e dei piazzali, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

- Per i rifiuti prodotti la classificazione dovrà  essere  effettuata dal produttore che conosce il processo tecnologico e, conseguentemente, le caratteristiche dei rifiuti originati e le sostanze dai quali gli stessi possono essere contaminati.  I rifiuti prodotti nell’impianto dalle operazioni di recupero R e smaltimento D  (diverse da R13/D15) devono essere tenuti in regime di deposito temporaneo; per tali rifiuti il gestore dovrà effettuare almeno con frequenza annuale la caratterizzazione chimico-fisica per le determinazioni stabilite dalla Tab. 15. I rifiuti prodotti nell’impianto dalle operazioni di recupero R e smaltimento D  (diverse da R13/D15) sono da individuare principalmente con i codici CER della famiglia “19 XX XX”. Dalle operazioni di recupero autorizzate (R3/R4/R5) devono essere prodotti materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per cui dalle stesse operazioni di recupero è ammessa,  in linea generale, la produzione della sola frazione di rifiuto residua non recuperabile, ovvero degli scarti di lavorazione; una più elevata produzione di rifiuti dalle operazioni (R3/R4/R5) è ammessa solo in casi eccezionali e giustificati (quale ad es.: malfunzionamento dell’impianto) ed, in ogni caso, deve essere comunicata alle Autorità Competente e di Controllo.

- La gestione dei rifiuti prodotti dall’Azienda deve avvenire in regime di “deposito temporaneo”, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 183 comma 1 lettera m del d.lgs. 152/06.

- Il gestore ha l’obbligo di accertare che i terzi ai quali vengono conferiti i rifiuti derivanti dall’attività siano provvisti delle regolari autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Tab. C13 - Rifiuti in ingresso

| Descrizione | Frequenza controllo | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Segnalazioni positive al rilevatore di radioattività | Ogni carico | Informatizzato | Annuale |
| Analisi visiva | Ogni carico | Informatizzato eventuali anomalie | - |
| per ciascun CER in ingresso all’impianto: acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico (scheda tecnica) e analisi chimica (*) se previste dalla specifica Norma tecnica (riferimento: Tabella C 15) -per ciascun CER avente “voce a specchio” in ingresso all’impianto: analisi chimica (*) per la verifica delle caratteristiche di pericolosità ai sensi dell’Allegato D alla Parte IV del DLgs 152/06 e s.m.i. - per ciascun CER pericoloso assoluto in ingresso all’impianto: scheda tecnica integrata con analisi chimica (*), per stabilire le proprietà di pericolo ai fini della corretta gestione del rifiuto | Per ciascun produttore e ciclo produttivo relativo allo specifico lotto, ad eccezione dei rifiuti che provengono continuatamene da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno annuale. | Informatizzato Rapporto di prova | Annuale |
| Controllo documentazione (**) | Ogni carico | Informatizzato Cartacea/ telematica | - |
| Quantità rifiuti conferiti (ton/mese), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione | Mensile | Informatizzato | Annuale |
| Quantità rifiuti conferiti (ton/anno), per CER, operazione autorizzata R/D e attività di gestione | Annuale | Informatizzato | annuale |

(*) La certificazione analitica di verifica dei rifiuti in ingresso è fornita dal produttore, ovvero, è effettuata da laboratori terzi per conto del gestore. Nel caso in cui manchi l’analisi chimica da parte del produttore è possibile accettare lo scarico come “carico di prova”; in tal caso il rifiuto è scaricato in zona a parte (serbatoio, area di stoccaggio pavimentata) e non viene trattato fino a quando non si sia in possesso di analisi chimica effettuata da laboratorio esterno per le determinazioni previste in tabella C15. I tempi per l’ottenimento delle analisi sono quelli tecnici per l’elaborazione del rapporto di prova.

(**) Verifica di tutti i dati di carattere amministrativo e documentale (devono essere verificate e fornite  le informazioni relative al sistema informatico RENTRI).

Nel caso di non conformità del rifiuto accertata sulla base di verifiche in ingresso, tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti al fine di evitare impatti ambientali e sanitari. I carichi respinti di rifiuti dovranno essere comunicati all’Autorità di controllo

Tab. C14 -  Controllo rifiuti in uscita

| denominazione | Codice CER | Fase del Processo | Analisi chimica (annuale per ogni CER) | Smaltimento (t/anno) | Recupero (t/anno) | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| parte di rifiuti vegetali non destinata al compost | 19 05 02 | Scarti trattamento compostaggio | Annuale (se prodotti) | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| compost fuori specifica | 19 05 03 | Scarti trattamento | Annuale (se prodotti) | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| resine a scambio ionico saturate o esaurite | 19 08 06* | gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico | Annuale (se prodotti) | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09 | 19 08 10 | gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali | 19 08 13 | gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13 | 19 08 14 | gestione rifiuti liquidi - impianto chimico-fisico | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| rifiuti di ferro e acciaio | 19 10 01 | gestione rifiuti liquidi – impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| rifiuti di metalli non ferrosi | 19 10 02 | gestione rifiuti liquidi – impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| frazioni leggere di frammentazione (fluff-light)e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03 | 19 10 04 | gestione rifiuti liquidi – impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| rifiuti combustibili | 19 12 10 | linea rifiuto sanitario | Annuale |  | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| rifiuti combustibili di bassa qualità | 19 12 12 | linea rifiuto sanitario – linea impianto di triturazione | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| metalli ferrosi | 19 12 02 | linea impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| metalli non ferrosi | 19 12 03 | linea impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| plastica e gomma | 19 12 04 | linea impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| vetro | 19 12 05 | linea impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 | 19 12 07 | linea impianto di triturazione | Annuale (se prodotti) | x |  | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03 | 16 10 02 | lavaggio cisternette- lavaggio mezzi-lavaggio metalli | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.03 | 16 10 01 | lavaggio cisternette- lavaggio mezzi-lavaggio metalli | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso | 16 02 15 | Linea trattamento RAEE | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | 16 02 16 | Linea trattamento RAEE | annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |
| fanghi delle fosse settiche | 20 03 04 | Vasca scarichi civili | Annuale | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |

Tab. C15 – Norma Tecnica analisi chimiche

| Tipologia rifiuti | Finalità del controllo (Norma tecnica) |
| --- | --- |
| Rifiuti in ingresso | - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero finalizzato alla cessazione di qualifica di rifiuto - DM 248/2004 (nel caso di rifiuti contenenti amianto RCA) |
| Rifiuti in uscita | - Verifica pericolosità: Parte IV Allegato D del DLgs 152/06 e Normativa Europea (Decisione 2000/532/CE come modificata dalla Decisione 2014/955/UE, Regolamento 1357/2014, Regolamento 1342/2014, Regolamento 850/2004). - DM 27/09/2010 (se previsto lo smaltimento in discarica) - DM 05/02/98, DM 161/2002, Regolamenti in materia di End of Waste (se previsto il recupero) -norma UNI EN 15359:2011 (nel caso di rifiuti da combustibili solidi secondari CSS derivati da rifiuti sanitari sterilizzati, prodotti dall’impianto). - DPR 254/2003 (verifica efficacia sterilizzazione del CSS) |

Tab. C16 - Aree di stoccaggio rifiuti, gestiti in regime di D15 e R13

| Codice CER | Ubicazione e regime stoccaggio (D15/R13) | Capacità di stoccaggio raggiunta (ton) (mc) | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | Informatizzato | Annuale |

Tab. C16 bis - Aree di stoccaggio rifiuti prodotti, gestiti in regime di deposito temporaneo

| Codice CER | Ubicazione e regime stoccaggio (Deposito temporaneo) | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| x | x | Informatizzato | annuale |

Tab. C17 - Controllo materie che cessano la qualifica di rifiuto

| Denominazione del materiale che cessa la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni di cui all’art. 184 ter del D.Lgs n. 152/06 | Attività di recupero R e descrizione del processo di recupero | CER in ingresso da cui deriva il materiale che cessa la qualifica di rifiuto | Quantità materiale che cessa la qualifica di rifiuto (tonn/anno) | Rifiuti prodotti da attività recupero R (CER e quantitativi) tenuti in regime di deposito temporaneo | Requisiti di conformità del materiale che cessa la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni di cui all’art. 184 ter del D.Lgs n. 152/06, dei Regolamenti Europei End of Waste | Modalità di registrazione dei controlli | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | x | x | x | Informatizzato Rapporto di prova | annuale |

3.1.9 – Suolo

Tabella C18 – Acque sotterranee

Installazione di almeno 3 piezometri di cui 2 a valle e 1 a monte dell’impianto secondo il deflusso idrico sotterraneo, previo studio idrogeologico e della piezometria locale.

| Piezometro | Parametro | Metodo di misura e incertezza | Frequenza | Modalità di registrazione | Reporting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Almeno 3 di cui 2 a valle e 1 a monte idrogeologico | - ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità - Rif. Tab.2 allegato 5- parte IV D.lgs.512/2006 parametri dal n. 1 al n. 23 - livello piezometrico falda - Solventi aromatici - IPA - Solventi organici clorurati cancerogeni e non - Composti Organici Alogenati cancerogeni -clorobenzeni - Fenoli e clorofenoli - ammine aromatiche - Idrocarburi totali (espressi come n-esano) - PCB - Sommatoria PCDD, PCDF | X | Annuale | Informatizzato Rapporto di prova | Annuale |

3.2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO

3.2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C19 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

| Fase di processo | Sezione/apparecchiatura | Parametri | Frequenza dei controlli | Modalità di controllo | Modalità di registrazione e trasmissione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*COME DA SCHEDA DI MANUTENZIONE DEL COSTRUTTORE

Tabella C21 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all’interno dell’impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

| Struttura contenim. | Contenitore |  |  | Bacino di contenimento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo di controllo | Freq. | Modalità di registrazione | Tipo di controllo | Freq. | Modalità di registrazione | Report |
| Serbatoi Oli minerali | Visivo | giornaliero |  | Visivo | giornaliero |  | annuale |
| Serbatoio oli vegetali | Visivo | giornaliero |  | Visivo | giornaliero |  | annuale |
| Serbatoi imp. chimico-fisico | Visivo | giornaliero |  | Visivo | giornaliero |  | annuale |
| Cassoni scarrabili | Visivo | giornaliero |  |  |  |  | annuale |
| Comuli inerti | Visivo | giornaliero |  | Visivo | giornaliero |  | annuale |
| Serbatoio metano | Visivo | giornaliero |  |  |  |  | annuale |
| Serbatoio combustibile imp. bitume | Visivo | giornaliero |  | Visivo | giornaliero |  | annuale |

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C22 - Monitoraggio degli indicatori di performance

4 – RESPONSABILITÀ NELL’ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell’esecuzione del presente Piano.

| SOGGETTI | Società / Ente di appartenenza |
| --- | --- |
| Gestore dell’impianto | Crotonscavi Costruzioni Generali SpA |
| Autorità competente | Regione Calabria, Dipartimento Politiche dell’Ambiente |
| Ente di controllo | Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio – ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Crotone |

Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di eventuali società terze.

Attività a carico dell’Ente di Controllo

Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l’Ente di Controllo, svolge le seguenti attività.

| Tipologia di intervento | Frequenza | Matrice ambientale interessata |
| --- | --- | --- |
| Analisi del report di autocontrollo prodotto dal gestore | Annuale | Tutte |
| Visita di controllo in Esercizio | Secondo la programmazione stabilità dal Piano di Ispezione e comunque almeno con cadenza triennale | Tutte |
| Campionamenti e Analisi | A discrezione dell’Ente di controllo delle attività e/o in base ad eventuali anomalie riscontrate nel corso dell’attività condotta nel sito | Aria |
|  |  | Rifiuti |
|  |  | Acque |

COSTO DEL PIANO

I costi di tutte le attività di A.R.P.A.Cal. relative al presente piano di monitoraggio e controllo (sopralluoghi, campionamenti, analisi, ecc.) sono a carico della Ditta e saranno definiti e comunicati alla ditta secondo i criteri della normativa vigente.

5 - MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – Tabella manutenzione e calibrazione

| Tipologia di monitoraggio | Metodo di calibrazione | Frequenza di calibrazione |
| --- | --- | --- |

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – Gestione sistemi di monitoraggio in continuo

| Sistema di monitoraggio in continuo | Metodo calibrazione (frequenza) | Sistema alternativo in caso di guasti | Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza) | Metodo per I.A.R. (frequenza) | Modalità di elaborazione dati | Modalità e frequenza di registrazione trasmissione dati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA

La tabella E2 va riempita per ogni strumento di rilevamento in continuo per il monitoraggio delle emissioni in acqua o aria e per gli altri strumenti di controllo in continuo per i quali sia prevista una fase di calibrazione.

Alla riga Sistema di monitoraggio in continuo, indicare parametro, principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Sistema alternativo in caso di guasti, indicare principio di misura, identificativo strumento.

Alla riga Metodo utilizzato per lo I.A.R., indicare il metodo utilizzato e il riferimento temporale della durata della misura. L’Indice di Accuratezza Relativo (I.A.R.) si ricava per confronto tra i dati del sistema in continuo e i dati ricavati con sistemi alternativi nella stessa postazione di misura e contemporaneamente.

6 - COMUNICAZIONI E REPORT ANNUALE

Devono essere notificati alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente ed all’A.R.P.A.Cal Dipartimento di Crotone eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente, riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo.

Il Gestore è tenuto a fornire alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, all’ARPA – Dipartimento di Crotone e al Comune di Crotone, un recapito telefonico sempre operativo in caso di necessità da parte degli organi di controllo.

La relazione annuale di funzionamento e sorveglianza dell’impianto, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata alla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, ad ARPA di Crotone e al Comune di Crotone, annualmente (entro il 30 aprile dell’anno successivo) in formato elettronico/cartaceo, e deve riportare informazioni e resoconti delle attività inserite nel Piano di Monitoraggio (report) riguardante tutte le componenti e tutti gli autocontrolli previsti, il riassunto delle eventuali modifiche impiantistiche effettuate rispetto alla configurazione dell’anno precedente, il commento ai dati presentati evidenziando le prestazioni ambientali dell’impianto anche in relazione alle BAT-MTD, la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute. La presentazione dei dati dell’autocontrollo contenuti nella relazione annuale dovrà rispettare la struttura generale del Piano di Monitoraggio e Controllo.

La relazione annuale dovrà contenere informazioni specifiche relative a:

risultati del Piano di Monitoraggio secondo format dello stesso Piano emissioni eccezionali (accidentali o anomale), di cui è stata comunque fatta immediata comunicazione un’analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse; un commento ai dati presentati, evidenziando le prestazioni ambientali dell’impianto anche in relazione alle BAT-MTD ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell’attività nel tempo; una descrizione degli aspetti relativi all’applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili individuate dall’azienda, valutando la rispondenza delle stesse con quelle migliori applicabili dalla normativa vigente.

Alla relazione dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati. La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. rifiuti trattati, acque sotterranee, emissioni in atmosfera).

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, dovranno essere raccolti e conservati in azienda sempre disponibili per la verifica da parte di ARPA, per almeno 5 anni dalla data di emissione.